附件1

药学专业产教融合实践中心项目报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 参数/功能 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 波长范围： 190-1100nm 光谱带宽：≤2nm 波长准确度： ±1nm 光度准确度： ±0.3%T 光度重复性： ≤0.15%T 杂散光 : ≤0.05%T（220nm,340nm处） 五联池以上 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 紫外可见分光光度计 | 波长范围： 190-1100nm 光谱带宽： ≤1nm 波长准确度： ±0.3nm 波长重复性： ±0.1nm 光度准确度： ±0.3%T 光度重复性： ≤0.2%T 杂散光 : ≤0.01%T（220nm） 五联池以上 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 旋光仪 | 测量模式：旋光度，比旋度，浓度，糖度 光源：LED发光二极管+干涉滤光片，波长：589.44nm 测量范围：-45°~+45°;-120°Z~+120°Z 最小读数值：0.001°;0.001°Z 准确度：土（0.01°+测量值x0.05%）；土（0.03°Z+测量值x0.05%） 重复性（标准偏差）:≤0.002°;≤0.006°Z 可测样品最低透过率：1% | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 打粉机 | 材质：食品级 304 不锈钢粉碎仓； 容量：150g—300g ； 粉碎细度80-200 目； 电机功率：300W—500W； 转速 25000r/min； 过载保护，防滑底座 | 台 | 6 |  |  |
| 5 | 阿贝折射仪 | 折射率测量范围（nD）: 1.3000~1.7000 温度显示范围： 0~50℃ 测量示值误差（nD） ：士0.0002 测量分辨率（nD）: 0.0001 蔗糖溶液质量分数（锤度Brix）读数范围： 0~ 100% 测量示值误差（锤度Brix） ：士0.1% 测量分辨率（锤度Brix）: 0.1% | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 子弹头型栓剂模 | 开模方式：左右开； 孔数：8-10孔； 规格：1.5g； 材质：高级铝 | 套 | 15 |  |  |
| 7 | 压片机 | 装有透明窗口，能清楚地看到设备的工作情况且能全部打开，易于内部清洗和保养； 冲模数量不低于10套； 双压式（预压与主压），自动旋转连续压片； 触摸屏集中控制； 转盘转速不低于35r/min； 最大压片：压力不低于70KN，支持压片参数实时记录与导出； 精准压力调节系统，精度达±0.5KN；双重过载保护（机械 + 电气）； 有负压吸粉系统； 有强迫加料器； 设备外形长宽不超120cm，高不超180cm | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 台秤 | 精度：0.01g； 称重范围：0.03g—3kg； 材质：不锈钢秤盘； 带砝码 | 台 | 6 |  |  |
| 9 | 智能片剂四用仪 | 硬度测量范围：20～200N，精度 ±1%，分辨率 0.1N； 转鼓速度：25r/min±1r/min，转数 0～9999 可调； 吊篮升降频率：30 次 /min±1 次 /min，温度 37℃±0.3℃； 3 个测试槽，转速 20～200rpm±2rpm，温控 20～40℃±0.3℃ | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 电炉 | 1500W—2000W，多档位可调； 封闭式盘状电热丝加热； 适配多种规格烧杯、烧瓶，适合分组实训；最高温度500℃； 旋钮式无级调温； 铸铁外壳、不锈钢加热盘 | 台 | 6 |  |  |
| 11 | 循环水式真空泵 | 最大真空度：0.098Mpa ； 单头抽气量：10L/min； 抽头数：2； 水槽容量：≥12L； 流量：60L/min（±5） | 台 | 6 |  |  |
| 12 | 人体成分分析仪 | 屏幕配置：高清液晶，可播放视频、图片、滚动文字，支持远程广告发布 操作方式：触控+语音提示、3D动画引导完成测量 测量模式：四电极双手测量，四电极双脚测量，八电极双手双脚5节段测量 体重测量范围：1—500kg，分度值0.1kg 身高测量范围：0-210cm，分度值0.1cm 年龄测量范围：6-99岁 测量时长：1min内 操作系统：Android 11操作系统 Wi-Fi技术：频率范围2.4GHz、输出功率范围 20dBm 联网方式：Wi-Fi/RJ45 数据传输：http传输，免费提供数据协议 兼容打印机：激光/喷墨打印机，最高分辨率：600X600dpi，打印纸张规格：A4 检测报告：本机报告移动端报告A4打印报告 功能说明： ①人体成分分析：显示身体的水分、蛋白质、无机盐、脂肪、去脂体重、基础代谢、体细胞量、细胞内液、细胞外液、皮下脂率等，可清楚地了解人体成分检测值、标准值、参考范围； ②基础代谢：基础代谢是指在自然温度环境中，人体在非活动的状态下，维持生命所需消耗的最低能量。正常的代谢能够完全地把能量代谢掉，不会诱发肥胖； ③肥胖分析：根据身体指数（BMI）、体重、体脂率、内脏脂肪等数值，分析肥胖程度； ④内脏脂肪等级：以图表的形式显示测量者的内脏脂肪等级，等级越高，说明测量者内脏脂肪等级超过标准，建议在医生的指导下增加相关检测项目； ⑤节段脂肪分析：通过对人体5个部位（左上肢、右上肢、躯干、左下肢、右下肢）分别测量阻抗，可直接分析各部位的脂肪含量及百分比关系，准确区分多种体型； ⑥肌肉分析：通过对人体5个部位（左上肢、右上肢、躯干、左下肢、右下肢）分别测量阻抗，可直接分析各部位的肌肉含量，准确区分多种体型； ⑦身体评分：身体评分反映出对身体的综合评价，包含肌肉、脂肪、水分、蛋白质、无机盐等项目； ⑧体重控制：依据各项人体成分及其它标准分析，分别给出了脂肪控制、肌肉控制、体重控制及理想体重标准； ⑨身体类型：经过检测分析，可分析身体类型，共分为9类体型（偏瘦型、偏瘦肌肉型、肌肉发达型、浮肿肥胖型、偏胖肌肉型、肌肉型偏胖、缺乏运动型、标准型、标准肌肉型）； ⑩阻抗分析：生物电阻抗是电流通过人体时测到的电阻值，通过不同的频率可精准地进行人体成分测量，判断人体健康状况； ⑪腰臀比：腰臀比主要是指腰围与臀围的比值，能够反映一个人的身体曲线，人体身材评价的比例标准； ⑫身体年龄：指身体健康状态，相对应的年龄。 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 营养门诊信息系统网络版 （装50台客户端） | （1）门诊档案①基本信息档案：包含患者姓名、性别、出生日期、身份证号码、联系电话、家庭地址、邮编等信息；②营养门诊记录：包含患者门诊号、门诊日期、年龄（自动计算）、劳动强度、现病史、配餐标准和备注等信息。③档案管理：支持患者基本信息手工建档；支持患者门诊建档和复诊建档；支持患者基本信息和门诊记录的编辑和删除；支持按门诊号、患者姓名和门诊日期查询患者档案。 （2）营养评估①体格检查：常规体格检查项目包含体重、身高、BMI（自动计算）、平时体重、体脂百分比、腰围、臀围、腰臀比（自动计算）、上臂围、上臂肌围、大腿围、三头肌皮褶厚度、腹部皮下脂肪皮褶厚度、肩胛下部皮褶厚度、额前上脊、髂嵴、血压、体温、呼吸频率、静息心率、握力等；儿童体格相关项目包含：体重、身高、头围、胸围、坐高；系统自动生成体重评价、身高评价、身高别体重评价、体重增量（复诊）、身高增量（复诊）、头围增量（复诊）、腰围增量（复诊）、臀围增量（复诊）、体重增速评价（复诊）、身高增速评价（复诊）、头围增速评价（复诊）等；孕妇相关项目包含：末次月经、孕期（自动计算）、孕周（自动计算）、宫高、腹围、孕前体重、孕次、产次、胎儿情况；支持生成儿童生长发育曲线图（WHO2006和国标），展示儿童历次体格变化趋势，方便营养医师跟踪观察，图表支持打印；支持生成孕妇体重增长曲线图（中国妇女妊娠期体重监测与评价标准2021版），展示孕妇孕期历次体格变化趋势，方便营养医师跟踪观察；图表支持打印；支持生成体格检查报告。②生化评估：生化评估指标包含血常规、电解质、血糖、血脂、肝功能、肾功能、凝血功能、维生素、淀粉酶、脂肪酶、乳糜定性、血沉、血氨、铁蛋白、24小时尿检、甲状腺功能、炎症因子、体液免疫、细胞免疫等；支持手动添加生化检查指标；支持生成生化评估报告。③营养素设置：可按患者个体情况，依据中国居民膳食营养素参考摄入量、Harris-Benedict(HB）公式、Schofield法、WHO方程式四种方法自动生成全日营养素摄入推荐量（能量、三大营养素、膳食纤维、维生素和矿物质）；支持根据患者个体情况个性化调整营养素推荐量； 支持复制过去已经制定的个性化营养素推荐量。④营养缺乏体征评价：根据全身、皮肤及皮下组织、头发、脸、眼、唇、口腔、骨、指甲、神经系统、循环系统方面症状判断对应可能缺乏的营养素；根据所选症状生成营养缺乏体征评价报告。⑤能量消耗调查：根据患者的身高、体重以及24小时内所有的活动项目和时长为记录标准，计算一天所消耗的能量（kcal）；系统包含日常生活、家务、运动、舞蹈等80种以上运动项目；每种运动均给出标准的运动消耗；生成能量消耗调查报告。⑥营养筛查：营养风险筛查NRS2002量表，包含疾病严重程度评分、营养状态评分、年龄对营养风险影响的评分；肿瘤患者营养评估PG-SGA，包含体重丢失情况评分、进食情况评分、症状评分、活动与身体能力评分、疾病和年龄评分、应激状况评分、体格评分；主观全面评定SGA，包含体重丢失评价、饮食变化评价、胃肠道症状评价、活动能力评价、疾病和相关营养素需求评价、体格评价；人体营养评价BCA，包含体重丢失评价、肱三头肌皮褶厚度评价、上臂肌围评价、肌酐身高指数评价、人血白蛋白评价、血清前白蛋白评价、淋巴细胞总数评价；简易营养评估MNA，包含：饮食变化评价、体重丢失评价、活动能力评价、神经精神疾病评价、体质指数评价、生活能力评价、服药情况评价、皮肤状况评价、每日餐次评价、蛋白质摄入评价、蔬菜水果摄入情况评价、每日饮水量评价、进食能力评价、营养状况自评、健康状况自评、上臂围及小腿围评价；营养不良通用筛选工具MUST，包含：BMI评分、体重丢失评分、急症及摄入情况评分；微型营养评定MNA-SF，包含：饮食变化评价、体重丢失评价、活动能力评价、神经精神疾病评价、体质指数评分；支持计算筛查结果。 （3）营养支持运动管理 ①运动调查：根据患者身高体重及每天运动项目和运动时长，计算能量消耗（kcal）；根据患者个体情况及每月减重计划制定每日减重处方，每日减重处方包含：每日运动计划和膳食摄入调整；依照每日减重处方及所选运动项目系统自动计算运动时长；系统内置家务活动、步行、跑步、球类运动、跳绳、游泳、自行车等多个类别，50种以上运动项目；每种运动均给出标准的运动消耗；支持生成运动处方报告。②食谱制定 系统支持精确法、交换份法两种食谱制定方法；营养医师可根据患者个体情况，运用系统内置的食物库和菜谱库有针对性地制定1—7日营养食谱；系统将根据所选餐次、食物和菜谱种类和克重，自动进行营养分析（能量、三大营养素、维生素、矿物质、氨基酸、能量来源、脂肪来源、蛋白质来源和营养素餐次比）并与中国居民膳食营养素参考摄入量进行比对分析，自动将偏离值较大的营养素用不同颜色进行标记，方便营养医师查看；自动给出营养建议；系统支持根据患者个体情况自动生成1—7日食谱；系统根据患者分类和疾病分类预设1300套以上经典食谱；可自定义添加经典食谱；系统内置中国食物成分表2002版、2004版、2009版和2018版；提供各类食物种类2300种以上；可自定义添加食物；系统内置菜谱库，提供8大菜系，1800种以上菜谱；可自定义添加菜谱；食物库和菜谱库支持分类查找、关键字检索、助记码检索等多种检索方法；支持生成营养分析报告；③营养处方 支持营养医师在系统中开具肠内营养处方；支持根据处方中使用的肠内营养制剂种类和用量自动计算处方的营养素（能量、三大营养素、维生素、矿物质、氨基酸）；支持在后台自定义添加和维护肠内营养制剂种类和营养素含量；支持肠内处方的打印和导出；④中医食疗方管理 营养医师可根据患者个体情况开具中西医食疗方；系统内置400种以上中草药数据库，方便营养师调用；系统内置1400种以上中西医食疗方，方便营养师调用；支持在后台自定义添加和维护食疗方。 （4）营养指导原则与建议 ①营养建议 支持根据疾病自动生成对应的营养指导原则；支持根据个体情况制定个性化的营养指导原则；支持营养指导原则模板功能；②数据监测 数据监测包含体格指标、生化指标；能通过根据历次门诊数据的动态监测曲线图，实现对门诊患者进行动态监测管理的功能；动态监测曲线图可打印和导出；③数据查询与导出 数据查询包含：患者档案查询、门诊记录查询、体格评估查询、生化评估查询、体征评估查询、膳食评估（精确法）查询、膳食评估（精确法）明细查询、膳食评估（频度法）查询、能量消耗调查查询、食谱制定查询、食疗处方查询和中草药查询；支持按时间段、门诊号、患者姓名和疾病类型查询；支持查询数据的导出和打印。④综合打印 系统自动列出所选患者历次门诊记录，可根据日期选择需要打印的门诊报告；系统支持标准报告、简易报告两种报告模板；系统自动生成标准的营养门诊报告，包含：患者基本信息、体格检查、生化评估、营养缺乏体征评价、能量消耗调查、营养筛查、膳食调查、运动管理、食谱制定、营养处方、营养建议等当次门诊有记录的信息；系统支持在报告中附加“含钙丰富的食物”“含铁丰富的食物”“含锌丰富的食物”“含叶酸丰富的食物”“含嘌呤较低的食物”“含嘌呤较高的食物”“含n-3脂肪酸较多的食物”“常见食物GI”“食物交换份表”“高钾蔬菜（＞250mg/100g）”“高钾水果（＞250mg/100g）”“低钾蔬菜（＜150mg/100g）”“低钾水果（＜150mg/100g）”等；支持自定义报告打印项目。 （5）系统管理①系统管理 用户列表，可自定义系统用户的账号、密码等基本信息；基础库维护，用户可在基础库维护中对食物库、菜谱库、肠内营养制剂生化检查项目、能量消耗活动、疾病相关营养指导原则、营养素饮食控制、病人饮食指导、食疗方和中药库的基本数据进行维护；个人资料，使用人可对自己的基本信息进行维护；密码修改，使用人可对账号密码进行维护；单位信息，可对医疗机构的基本信息进行记录；系统参数，可设置儿童生长发育标准、膳食调查、食谱制定、曲线图及综合报告进行设置。 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 食物模型与膳食宝塔教具 | 底边50CM左右，高度57CM左右，包含26种食物交换份数 | 套 | 2 |  |  |
| 15 | 自动升降均质乳化机 | 电机类型 无刷电机 支架类型 方管小支架 电压 220V 建议处理量 10L 转速 0-8000r/min 黏度 20000±20cp 升降方式 链条升降 升降行程 250—280mm 底部长宽尺寸 275*330mm 主轴长 200—220mm | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 食品用干燥箱 | 加热方式：电加热 电源电压：220V 加热功率：2500W—2800W 加热范围：<150℃ 烘盘尺寸：≥40x6cm 置物层数：≥8层 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 食品用筛网套装 | 型号：20cm标准分样 筛网材质：304不锈钢 筛框外径：20.5cm 筛框总高：5cm 筛执行标准：GB/T6003.1-2022 筛框材质：430不锈钢 筛框内径：19.5cm 网面至筛口高：4cm 目数与粒径：内含30目筛网4个，粒径0.6mm；60目筛网4个，粒径0.3mm；100目筛网4个。 粒径：0.15 mm 配套：不锈钢底盖[含底+盖] | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 打粉机 | 容量：1.2L以上 杯体材质：不锈钢 使用方式：半自动 控制方式：机械式 机身材质：不锈钢 调速档位：1档 额定电压：111V～240V（含）（V） 电机转速：30000~39999转 搅拌叶片：≥6个拌叶片 刻度标示：内壁标示 是否插电：是 操控方式：手动 | 台 | 2 |  |  |
| 19 | 混合机 | 料桶容积：不小于5L 工作容积（MAx）：料桶容积的60% 最大承重：3KG 电机功率：≥40W 料桶转速：0-33转速可调速、可正反转 额定电压：220V | 台 | 2 |  |  |
| 20 | 离心机 | 最高转速约 16000r/min 最大相对离心力约21000g 最大容量 400ml 转速精度 ±10r/min 定时范围 1min—99min 电源 AC 220V/50Hz 整机噪声 ≤55dB(A) 配件：6x50mL的角转子（圆底） 控制系统：智能微机控制 操作显示：LED数码显示或LCD液晶显示屏，液晶屏可显示转速，离心力，时间，转子号，转子容量，程序组，升/降速档位等，设置值与运行值同步显示，在运行中可随时更改参数，无需停机。 电机：变频交流无刷电机，瞬时离心及连续离心方式 升降档位：9种升速档位、10种减速档位、三组阻尼减震 仪器材质：钢制机身，机壳外壁采用粉末涂层，具有均匀外表面，防腐蚀，经久耐用。 安全保障：设有故障自诊断系统，能自动检测超速、门盖自锁、不平衡等多种故障，并在显示窗口显示故障信息。 门锁：机械式和电子式门锁兼具 | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 超声清洗机 | 容量：不小于10L 超声频率（KHz）:40-60 超声功率（W）:≥200 功率可调（%）:0-100 加热功率（W）:≥400 温度设定范围（℃）：室温-80 时间可调（h）:0-24 降音盖：有 排水：有 其他配置：清洗网篮、降音盖、排水口、220V/50Hz电源 | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 血压计 | 电源方式：直流电 测量范围：0 kPa（0 mmHg）～39.7kPa（约297 mmHg）（静态压力） 显示方式：LED显示 适用部位：上臂式 压力准确度±：静态压力±0.4 kPa（±3 mmHg） 动力模式：电动 测量方法：振荡法 | 个 | 4 |  |  |
| 23 | 血糖尿酸计 | 检测血样：毛细血管全血、静脉全血 记忆容量：尿酸值500组，血糖值500组 配套：血糖试纸+采血针（50条/盒）、尿酸试纸+采血针（25条/盒） | 个 | 4 |  |  |
| 24 | 血氧计 | 显示器分辨率：≥240*240 显示方式：彩屏显示 血氧饱和度测量范围：0%～100% 相对湿度：不大于90% 环境温度：+5℃~+40℃ | 个 | 4 |  |  |
| 25 | 直播间隔断 | 120m2课室隔断为4间（12-15m2/间）直播室和一间示教室，直播室有较好隔音效果，进出安全方便，直播采光和电路符合要求，4间直播室单独配1匹空调（能效等级：1级；控制方式：键控，遥控；扫风方式：上下扫风，左右扫风） | ㎡ | 4 |  |  |
| 26 | 配套桌椅 | 包含：4间直播间桌椅，以及满足60名学生示教使用。 学生桌椅：可折叠，桌（双人）长120cm及以上，宽40cm及以上，高75—80cm；椅与桌配套，有靠背，高度适宜。 | 套 | 34 |  |  |
| 27 | 直播一体机（含直播导播系统） | 1. 视频输入：至少提供2路高清输入接口，兼容HDMI相关传输协议，可适配1080P及以下规格显示画面，帧率支持不低于常规使用标准，确保视频信号正常传输显示。 2. 音频接口：配备不少于2路3.5mm音频接入端口、不少于1路音频输出端口，可适配麦克风、音响等常见音频设备，保障音频信号正常输入与播放。 3. USB外设接口：提供不少于3个USB数据接口，其中包含USB3.0及以上高速接口，可稳定连接鼠标、键盘、摄像头、视频采集设备等常用外设，兼容市面主流外设品牌及型号。 4. 移动网络：支持Nano规格SIM卡安装，兼容国内4G全网络频段，可实现移动数据正常联网，网络连接稳定性可满足日常办公及基础使用场景需求。 5. 多功能接口：配置Type-C通用接口，可实现系统升级、外接设备供电等基础功能，兼容常规规格的充电及数据传输模式，满足日常操作需求。 6. 处理器性能：搭载不少于8核的高性能处理芯片，运算能力可支撑系统正常运行及各类基础应用顺畅加载，无需指定具体芯片型号，兼容市面主流旗舰级处理规格即可。 7. 显示屏幕：采用不小于32英寸的电容式触控显示面板，屏幕物理分辨率不低于1920×1080，触控响应灵敏，可满足日常基础触控操作需求。 8. 存储规格：设备运行内存不低于8GB，内置存储空间不低于64GB，可保障系统流畅运行及基础本地文件存储，若支持外接存储设备扩展则更为优选。 9. 功耗要求：设备整机运行功耗不超过80W，可实现长时间稳定运行，优先考虑低功耗设备，无需严格把控具体功耗数值精度。 10. 网络连接：支持2.4G与5G双频段Wi-Fi连接，同时配备千兆有线以太网接口，可适配各类主流网络环境，网络传输稳定，速率满足日常办公及数据传输需求即可。 以下为直播导播系统要求： 1. 可快速安装抖音、淘宝、快手、微信、拼多多、小红书等常用直播软件，支持快捷启动直播。 2. 自带提词功能，支持通过小程序或网页后台上传文稿，兼容文档、演示文稿、图片、文字等格式；可自由调整提词窗口大小、位置，支持控制文字滚动、速度、字体、颜色及背景透明度。 3. 支持本地、外接存储及网页端上传背景音乐和特效音，可接入主流音乐平台作为直播音频。 4. 可自定义直播间封面、贴片与背景画面，支持本地、外接存储及云端上传同步。 5. 可实时查看主流直播平台的后台数据，方便掌握直播运营情况。 6. 支持多路视频信号导播切换，可接入HDMI、USB、图片、视频等多种信号源。 7. 支持画面分屏与叠加显示，可实现画中画、两三分屏等多种展示模式。 8. 自带绿幕/蓝幕抠像功能，可对抠像效果进行精细化调整。 9. 支持自定义颜色抠像，可选取画面任意颜色实现精准抠图。 10. 可对输入画面进行旋转、翻转、裁剪、缩放等处理。 11. 具备画面校正功能，保证输出画面清晰稳定。 12. 支持多路音频混合输入，可调节音量增益，实时显示音频状态。 13. 支持多平台同时推流直播，扫码即可配置推流信息，一键开播。 14. 支持系统远程免费升级，持续更新功能。 15. 内置操作指引，可查看整机及各功能使用教程。 16. 提供帮助中心，包含设备使用与直播技巧相关教程。 17. 支持手机端控制与电脑网页端远程管理协作。 | 套 | 4 |  |  |
| 28 | 直播专用摄像头 | 1. 分辨率与帧率：支持1080P及以上高清画质输出，帧率可稳定达到50FPS、60FPS规格，画面传输流畅无卡顿，可满足各类高清拍摄核心需求。 2. 传感器与像素：配备1/2.8英寸及以上规格CMOS高清感光芯片，有效像素≥200万，像素规格匹配1080P高清拍摄标准，可保障成像清晰度与细节表现力。 3. 镜头与拍摄性能：搭载12倍光学变焦镜头，镜头参数约为f=3.5mm-42.3mm，光圈范围F1.8-F2.8；具备优良的暗光适配能力，最低照度≤0.5LUX@(F1.8,AGCON），快门调节范围≥1/30s、≤1/10000s，可适应不同光线强度拍摄场景，保障暗光环境下清晰成像。 4. 光线适配功能：支持自动、室内、室外、一键手动、指定色温等多种白平衡模式，搭配背光补偿功能，可灵活适配室内外不同光线环境，有效降低光线干扰，保障画面色彩还原度。 5. 降噪与成像质感：搭载数字降噪技术（含2D、3D降噪模式），可有效抑制画面噪点，保证画面纯净细腻；信噪比≥54dB，进一步提升成像画质与通透度，兼顾画质与传输稳定性。 6. 画面控制功能：支持画面水平/垂直翻转、图像冻结功能，预置位数量≥240个，可快速切换多类拍摄场景，满足多样化拍摄控制需求，提升操作便捷性与场景适配性 | 套 | 4 |  |  |
| 29 | 直播特写摄像头 | 图像传感器：采用CMOS 图像传感器，传感器尺寸满足高清及超高清视频拍摄要求。 分辨率与帧率：支持双路超高清分辨率输出，可实现 4K@30fps、1080P@60fps 流畅视频采集，满足不同场景下的清晰度与流畅度需求。 镜头与对焦：采用双镜头光学结构，支持自动对焦 + 定焦两种工作模式，适配固定场景与动态拍摄需求。 变焦功能：具备多倍数字变焦能力，可实现近景、远景灵活切换，满足不同距离拍摄使用。 图像画质处理：支持2D&3D 数字降噪，可有效提升低光照环境下成像质量；支持图像亮度、对比度、饱和度等参数调节，成像效果可调可控。 视场角：镜头视场角支持近景大角度、远景标准角度设计，兼顾近距离广角拍摄与远距离精准采集。 音频与接口：内置数字麦克风，支持音视频同步采集；采用通用高速 USB 接口传输，即插即用。 图像格式：支持主流视频压缩与图像输出格式，兼容性强，适配各类采集与存储需求。 供电与功耗：采用DC 5V 标准供电，工作电流满足常规 USB 供电规范，使用安全稳定。 控制功能：支持软件 / 远程控制，可实现复位、对焦、画面翻转、信号切换、镜像等操作，使用便捷。 系统兼容：支持主流操作系统，包括 Windows 系列、macOS、Linux 等，适配各类计算机平台使用。 | 盏 | 4 |  |  |
| 30 | 收音麦 | 无线频率：工作频段覆盖 2400–2480MHz，采用 2.4G 无线传输技术 调制方式：GFSK 调制，满足稳定音频传输要求 音频频率响应：20Hz–20kHz，满足日常拾音与播放需求 音频延迟：≤25ms，低延迟实时传输 无线发射功率：≤10dBm，符合相关规范要求 整机工作电流：≤30mA，整机功耗较低 信噪比：≥64dB，拾音清晰，底噪控制良好 麦克风类型：全指向麦克风，收音效果稳定可靠 供电配置：支持常规 USB充电 使用距离：正向无遮挡条件下有效传输距离约 50 米 工作温度：0℃～55℃ 存储温度：-20℃～55℃ 环境适应性强，覆盖日常使用及储运环境 | 盏 | 4 |  |  |
| 31 | 摄影灯 | 1.功率≧200W，满足专业摄影补光需求 2.色温可调，适配不同拍摄场景 3.显色指数高，色彩还原佳 4.光照充足，远距离补光有效 5.单颗COB灯珠，光线均匀 6.适配常规交流电压，使用便捷 7.支持多灯光模式，含色温、特效调节 8.配置至少包含：三色调节主体摄影灯、中英文2.4G遥控器、适配连接线、专用便携电池、中英文说明书、铝制灯罩、彩色包装礼盒 | 套 | 16 |  |  |
| 32 | 长臂无弹簧支架 | 1.伸缩行程满足专业直播场景使用，可灵活调节高度 2.表面采用电泳工艺处理，质感佳、耐磨性好 3.配置含对应规格三脚架及气泡袋包装 | 套 | 16 |  |  |
| 33 | 90深抛 | 90深抛，含布袋等 | 套 | 16 |  |  |
| 34 | 绿幕 | 绿布2.5*2.5米含支架 | ㎡ | 4 |  |  |
| 35 | 交换机 | 16口交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 安装集成及辅材 | 交换机数据线、网线布线、转接头、电源线、插座等辅材及设备现场安装、调试等 | 项 | 1 |  |  |

供应商代表签字：

供应商：                                   （盖章）

日期：    年   月   日

| 附件2 广东茂名健康职业学院询价报名登记表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.项目名称 | 药学专业产教融合实践中心 |  |  |
| 2.项目编号 | / |  |  |
| - 供应商名称 - （盖章） |  |  |  |
| 4.供应商地址 |  |  |  |
| 负 责 人 信 息 |  |  |  |
| 5.负责人姓名 |  | 6.身份证号码 |  |
| 7.移动电话 |  | 8.固定电话 |  |
| 9.传真电话 |  | 10.E-mail |  |
| 11.报名时间 | 年 月 日 |  |  |
| 12.递交资料 | （1）报价一览表（附件1）； （2）询价报名登记表（附件2）； （3）声明函（附件3）， （4）经办人身份证明、授权委托书及营业执照（附件4），经办人如是法定代表人（负责人），需提供《法定代表人/负责人证明书》复印件及法定代表本人（负责人）身份证复印件；经办人如是法定代表人（负责人）授权代表，需提供《法定代表人/负责人证明书》复印件、《法定代表人（负责人）授权委托书》原件或复印件、法定代表授权人身份证复印件（附法定代表人（负责人）身份证复印件）。 注：以上所有材料需加盖公章。 |  |  |
| 经办人签名 | 年 月 日 |  |  |
| 注意：1.请认真、准确填写本表内容，并保证所填写内容真实、有效、完整、一致。 2.为能将有关信息及时通知您，请务必准确填写表中1-11项的详细内容，如因潜在投标人填写信息错误、无效而造成的任何损失由潜在投标人承担。 |  |  |  |

附件3

供应商资格报价声明函

- 广东茂名健康职业学院：

- 关于贵院药学专业产教融合实践中心项目，我方愿意参加供应商报价报名，并已清楚供应商资质要求及有关文件规定。

我方声明具备以下条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；

- 报名时上传“企业法人营业执照”复印件（加盖公章）的电子文件。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

在本次供应商报价采购活动中，我方认真阅读、并充分理解供应商资格报价文件的全部内容（包括重要事项、条款和技术规范、参数及要求等）；对供应商资格报价文件中的所有内容及供应商资格报价过程中所报的价格负责，并承诺能提供满足（或优于）供应商资格报价文件中需求的货物或服务，并安排项目负责人跟进负责本项目的所有事务，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任由我方承担。

项目负责人：

联系手机：

联系固话：

特此声明！

供应商报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

供应商报价人名称（签章）：

日期：    年   月   日

附件4

法定代表人/负责人资格证明书、身份证及授权委托书

法定代表人证明书

现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：                     。

供应商报价人（公章）：

注：供应商资格报价人名称为公司名称

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

附：法定代表人身份证

2.营业执照