附件1

- 中药传统技能产教融合实践中心建设项目报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 性能及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中药性状实训室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 套 | 1 |  |  | 一、智慧黑板功能 1.整机采用三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。屏幕边缘采用金属圆角包边防护。支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。可实现整块黑板统一屏幕书写，壁挂安装。 2.中间区域显示屏采用UHD超高清LED液晶屏，显示分辨率3840*2160，显示比例16:9。在照度110KLUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 3.左右侧副板采用高抗反光材料，实现无反光效果，在任何角度均可清晰可见书写笔迹，能够保持普通粉笔书写的原笔迹，字迹清晰。 4.整机屏幕显示画面颜色细节丰富，色彩还原度高(色域≥NTSC 72%)，课堂演示画面得以细腻呈现。 二、显示屏技术参数 1.尺寸：86英寸 2.系统版本：Android 11.0 3.CPU：四核 A55 4.内存：4GB 5.存储空间：32GB 6.响应时间：8ms 7.画面比例：16:9 8.显示尺寸：1895.04mm(L)*1065.96mm(H) 9.分辨率：3840（H）×2160（V） 10.声道：CH2.0立体声双声道 11.PC类型：插拔式Intel Core系列模块化电脑 三、电脑模块功能 1.处理器：4核，8线程，2.4GHz主频 2.内存：DDR4-8G 3.硬盘：SSD-128G 4.I/O接口 ：1xHDMI1.4；1xUSB2.0 Type-C；2xUSB 2.0；4xUSB 3.0；1xRJ45；1xMIC IN，1xLine out 5.预装操作系统：支持Windows |
| 2 | 交互式一体机 | 套 | 1 |  |  | 1.尺寸：75英寸 2.屏体类型：IPS 3.画面比例：16:9 4.分辨率：3840（H）×2160（V） 5.触摸识别原理：红外触控 |
| 3 | 空调 | 台 | 1 |  |  | 1.不少于3匹； 2.制冷功率：不小于2000W； 3.电压/频率220V/50HZ。 4.交钥匙服务，包安装以及所需用电线路安装。 |
| 4 | 六边形组合桌 | 张 | 24 |  |  | - 1.采用优质25厘刨花板，挡板16厘，台面形状是长条形。 - 2.台面托架：采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，长280mm*宽30mm材料壁厚。 - 3.折叠机构：桌子两侧采用压铸一体成型铝接头，材料壁厚：（4.0mm），锁机丝固定在立柱上，整体造型外观饱满，精致大方。需安装舌芯+铝芯+弹簧折叠装置，中间配制六角管传动轴连接铝芯，外侧配置优质PP一体成型旋钮开关，任何一侧只需轻轻一扭便可折叠。 - 4.侧脚：前脚管采用30mm*60mm优质冷轧旦形钢管，后脚管采用25mm*50mm优质冷轧旦形钢管，前后脚跨度560mm,壁厚（1.5mm）。 5.横梁：采用优质φ50mm圆形冷轧钢管，长度为1035mm壁厚1.2mm,表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。 |
| 5 | 椅子 | 张 | 24 |  |  | 1.椅架：钢架采用16圆2.0厚冷拉钢管。 2.胶壳：胶壳采用全新PP工程塑料、质地轻、抗裂性强、椅背拉力测试最大承重可达150KG。 3.靠背：采用全新PP耐冲击塑料一体注塑成型。 4.座垫：经久耐用，防磨防污性好，色度牢，耐光性好，舒适坐感。 5. 固定高脚垫，尼龙脚塞，保护地板，移动时减少噪音。 |
| 6 | 边台 | 组 | 1 |  |  | 1.实验台尺寸：8000*550*850（±50mm）。 2.钢木结构：台面为≥15mm陶瓷板，耐化学腐蚀、抗冲击及耐磨损，易于清洁和维护。 3.水槽：优质不锈钢洗涤盆一个。板材厚度不低于0.8mm304不锈钢洗涤盆。 4.水龙头：一套，采用铸铜制作，阀门采用陶瓷阀，耐酸碱。 5.包含台面电源插座改造，交钥匙服务，要求不少于4个二三电插，包含电源改造、拉线及安装到所在点位。配套实验台尺寸，安装需要包含上下水的改造。 6.包含边台墙体美化。 |
| 7 | 玻璃展示高柜 | 组 | 1 |  |  | 1.展示高柜尺寸：5000*400*2400mm（±50mm），采用材质耐磨、阻燃，经防污、防火处理。 2.门板及竖板板材厚度为≥16mm，其余板材厚度≥25mm；踢脚高度≥80mm。 3.封边：采用PVC封边条。 4.包含五金配件，掩门配液压缓冲铰链，并有自动归位设计。铝合金拉手，三合一连接件组装；锁具及插销；自攻螺丝、实木木梢、加厚角码等。 5.整体靠墙设计，上层储物展示区带玻璃门，可展示及耗材储藏；下层配储物柜，带掩门，高度可用于储存显微镜。 |
| 8 | 玻璃展示瓶 | 个 | 200 |  |  | 1.400-500ml，长圆柱形，玻璃材质，透光性好，用于保存中药饮片。 2.高度与玻璃展示高柜内隔高度匹配。 |
| 9 | 展示台（2.0m*1.0m） | 张 | 6 |  |  | 1.台面长2000*1000mm（±50mm），高度符合教学展示与观摩使用习惯。 2.采用高密度防火板/环保多层实木板。 3.支架为加厚钢制方管焊接成型，承重稳定、不易变形。 |
| 10 | 转播示教车 | 套 | 1 |  |  | 1.实时拍摄实训操作。 2.实时投屏到一体机。 3.具有不少于3个拍摄摄像头及动作捕捉摄像头。 |
| 二 | 中药炮制实训室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像系统 | 套 | 1 |  |  | 一、摄像头，4个 1.主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 2.子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360） 3.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 4.视频压缩码率：32 Kbps-8 Mbps 5.码率控制：定码率，变码率 6.音频采样率：8 kHz/16 kHz 7.音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC 8.音频压缩码率：64 Kbps（G.711ulaw/G.711alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32-160 Kbps（MP2L2）/16-64 Kbps（AAC-LC） 9.不低于400万像素 二、NVR存储录像机，1个 1.录像分辨率：8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/ VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 2.视频输出：1路HDMI，1路VGA；最大支持4K输出 3.HDMI输出：HDMI：4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz 4.VGA输出：VGA：1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz 三、存储介质，1个 1.8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM 2.单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 3.高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 4.24×7全天候高效稳定运行 5.年度工作负载等级为300TB/年 四、千兆POE交换机，1个：16个10/100/1000Mbps 自适应电口，一个千兆上联光纤接口和一个千兆上联自适应电口。支持线速转发；其中16个端口具有PoE功能，输出功率高达180W，交换容量36Gbps，包转发率27Mpps。 |
| 2 | 交互式一体机 | 套 | 2 |  |  | 1.尺寸：75英寸 2.屏体类型：IPS 3.画面比例：16:9 4.分辨率：3840（H）×2160（V） 5.触摸识别原理：红外触控 |
| 3 | 空调 | 台 | 4 |  |  | 1.不少于3匹； 2.制冷功率：不小于2000W； 3.电压/频率220V/50HZ。 4.交钥匙服务，包安装以及所需用电线路安装。 |
| 4 | 边台 | 组 | 4 |  |  | 1.实验台尺寸：8000*550*850（±50mm）。 2.钢木结构：台面为≥15mm陶瓷板，耐化学腐蚀、抗冲击及耐磨损，易于清洁和维护。框架采用≥40*60*1.5mm方型钢,承重性能强。柜体采用≥16mm三聚氰胺板，门板采用≥18mm厚三聚氰胺中纤板。 3.包含台面电源插座改造，交钥匙服务，要求不少于4个二三电插，包含电源拉线及安装到所在点位。配套实验台尺寸，安装需要包含上下水的改造。 4.包含边台墙体美化。 |
| 5 | 中央台 | 套 | 12 |  |  | 1.实验台尺寸：3300W*1500D*800H。 2.钢木结构：台面为≥15mm陶瓷板，耐化学腐蚀、抗冲击及耐磨损。框架采用≥40*60*1.5mm方型钢,承重性能强。柜体采用≥16mm三聚氰胺板，门板采用≥18mm厚三聚氰胺中纤板。台面留有煤气管孔，台下设计煤气罐（15KG）位置。 2.水槽：优质不锈钢洗涤盆。板材厚度不低于0.8mm304不锈钢洗涤盆。 3.水龙头：采用铸铜制作，阀门采用陶瓷阀，耐酸碱。 4.万能二三插+实验室专用钢制插座盒；台面电源插座改造，交钥匙服务，要求不少于4个二三电插，包含电源拉线及安装到所在点位。 5.每组配2套洗涤盆及水龙头、1个洗涤盆盖，交钥匙服务，要求出排水暗管走线及安装到所在点位。 |
| 6 | 通风系统 | 套 | 1 |  |  | 1.对于实验室房间大小及使用通风设备使用数量，配套实验室通风系统、实验室排风等设计，为可能产生危险气体的室内环境提供安全、可靠、节能的通风气流解决方案。 2.玻璃钢离心风机，防腐蚀耐酸碱，功率≥11KW或2个≥5.5KW；风量≥13643-25297m3/h；全压≥1507-1106Pa；转速≥1250转。 3.施工：现场膨胀螺丝固定，安装PVC及PP排风管道，含风管吊件(角铁制作)，风机控制电箱，动力线缆及线路铺设等五金配件及安装，墙面开孔，排放至教室窗户外面，通向楼顶，连接至风机。控制开关等设备及安装。 4.带变频控制系统，可以在实训室实训单独控制，要求每个通风罩可以单独控制使用。 5.所在实训室电源改造，交钥匙服务，要求保证日常使用所需的功率及电流大小。 6.交钥匙服务，吊装到6楼顶。 |
| 7 | 中央台顶式吸风罩 | 个 | 24 |  |  | 1.主体尺寸：配套中央台。 2.主体材质：整体为304不锈钢1.0mm钢板。 3.直管：304不锈钢。 4.抽气罩: 拉丝饰面304不锈钢。 5.底座: 不锈钢304； 6.调节阀: 不锈钢304手动碟阀。 |
| 8 | 圆凳 | 个 | 100 |  |  | 1.主体框架：凳面、凳腿及支撑结构采用201#不锈钢打造。 2.升降结构：螺旋升降杆采用45#钢。 3.稳固承重：三脚/四脚弧形支撑设计，结构稳固，常规款承重可达280kg以上。 |
| 9 | 讲台 | 张 | 2 |  |  | 1.台面与主体采用环保高密度板材，表面防火耐磨、易清洁，边缘做圆弧防撞处理。 2.台面高度900-1000mm（±50mm）。 3.内置抽屉，可放置教案、话筒、教具等教学用品。 4.底部设可调节脚垫，适应不同地面，放置平稳无晃动。 5.包含讲台固定安装服务。 |
| 10 | 双目显微镜 | 台 | 20 |  |  | 1.光学系统：OTICS无限远校正光学系统，确保出色的分辨率和清晰度。 2.放大倍数:40X—1600X。 3.目镜：10X大视野，高眼点平场目镜WF10X/20mm一对，带教学指针。 4.无限远平场消色差物镜: 4X/0.1（减光物镜）;10X/0.25（减光物镜）;40X/0.65(弹簧)；100X/1.25(油，弹簧)。 5.光源：3W LED亮度可调,开关和亮度一体化调节；超长寿命灯泡，工作寿命可达1万小时以上，无基座发热现象；5-12V低电压输入。 6. 镜筒组: 蝴蝶型双目镜筒30°倾斜，360°自由旋转，提高眼点高度44mm。瞳距调节范围48mm～75mm。 7.物镜转换器：内倾式内定位四孔转换器。 8.载物台组:机移动载物台,面积：145mm*140mm，移动范围：76*52mm，双片夹结构。 9.聚光镜组:阿贝式聚光镜, N.A.1.25，带可变光栏；可选配暗场装置、偏光装置。 10.粗微调装置：粗微同轴调焦, 粗调行程25mm，微调每圈0.2mm，微调格值2um，粗调带松紧调节，并有调焦上限位装置。 11.水滴式的一体化外观设计；低倍减光物镜，高、低倍物镜转换无需亮度调节；机身后部具有绕线装置设计，便于搬运及储藏；后部机身观察窗口，即使从后面也可看到物镜倍率变化；（投标供应商提供视频演示）。 12.产品通过RoHS认证，提供证书复印件盖章。 |
| 11 | 单目显微镜 | 套 | 10 |  |  | 1.放大倍数：40X—1000X。 2.观察筒：单目镜筒30°倾斜，观察筒和机身一体化设计，不可随意分离，避免发生坠落。 3.目镜：10×大视野、高眼点平场目镜，视场直径18mm。 4.平场消色差物镜：4×0.1（减光物镜），10×0.25（减光物镜），40X/0.65(弹簧)，100X/1.25(弹簧,油)，高倍（40X/100X）、低倍（4X/10X）物镜间转换无需亮度调节。 5.机械移动载物台：面积125mm×115mm。 6.物镜转换器：内倾式内定位四孔转换器，带防霉装置。 7.调焦装置：粗微动同轴调焦，调焦行程25mm，微调每圈0.2mm，微调格值2um，粗调带松紧调节，并有调焦上限位装置。 8.光源：3W-LED冷光源，5-12V低电压输入。 9.聚光镜：NA1.25阿贝聚光镜，中心可调，带可变光栏。 10.水滴式的一体化外观设计，低倍减光物镜，高低倍物镜间转换无需亮度调节；机身后部具有观察窗口，即使从后面也可看到物镜倍率变化。 |
| 12 | 电磁炉 | 套 | 12 |  |  | 1.额定功率≥2000W，功率调节范围400-2200W，支持多档火力调节。 2.采用黑晶面板，高强度耐高温，防刮抗磨耐冲击，易清洁，适配多种锅具，适配中药炮制需求。 3.控制方式：触摸式式操作，搭配清晰功能按键。 4.具备IPX2 防水等级，防干烧保护等多重安全防护。 |
| 13 | 紫外-可见分光光度计（含软件） | 套 | 1 |  |  | 1.低杂散光的1200 l/mm的全息光栅。 2.全新的波长驱动机构，大幅提高了波长精度和重复性，有效降低运行噪声（提供相关证明盖公章）； 3.主机包含有性能验证功能，具有波长精度，波长重复性，光度精度，光度重复性，杂散光，分辨率验证功能，方便用户进行仪器性能验证。（提供软件截图佐证） 4.高分辨率TFT彩色液晶触摸屏，显示效果出众，操作简单；- 宽大的样品室，适配5-100mm的样品池架及其它附件；- 开机自校准系统和预热倒计时；- 同级别仪器中首次具备光谱测量功能；- 完善的系统和文件管理功能；- 自动移动波长到设定位置，自动校零；- 可直接连接打印机，输出测量结果；- 可通过USB连接个人电脑，通过软件可反控仪器，丰富和扩展应用；- 同时支持基于PCL3 GUI协议的USB通用打印机和串口微型打印机；- 支持USB存储器和积分球配件。 5.光谱带宽：2 nm 波长范围：190 ~ 1100 nm 波长准确度：±0.5 nm 波长重复性：≤0.2 nm 波长显示：0.1 nm 波长移动速度：10000 nm/min 测量模式：光度测量，定量测量 6.重要功能：拥有槽差校正功能（提供截图盖公章证明） 接收器：硅光电池 样品池架：1cm比色架 存储：236 KB（内置），无限制扩展（USB扩展） 接口：RS232串口×1（打印机），USB-A×1（USB存储器），USB-B×1（电脑） |
| 14 | 微型消防站 | 套 | 2 |  |  | 1.消防柜：1000×400×1800mm。 2.包含基本消防用品。 |
| 15 | 灭火设备 | 套 | 4 |  |  | 1.干粉灭火器：≥5kg 。 2.干粉药剂：新国标90粉。 |
| 16 | 中药炒药锅 | 个 | 20 |  |  | 中药传统技能比赛用锅，直径38cm。 |
| 17 | 移动拉杆大音量蓝牙音箱 | 台 | 2 |  |  | 1.不少于12寸大喇叭，无线话筒。 2.续航时间不少于12小时。 3.可蓝牙连接。 4.可U盘播放。 |

供应商代表签字：

供应商：                                   （盖章）

日期：    年   月   日

| 附件2 广东茂名健康职业学院询价报名登记表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.项目名称 | 中药传统技能产教融合实践中心建设项目 |  |  |
| 2.项目编号 | / |  |  |
| - 供应商名称 - （盖章） |  |  |  |
| 4.供应商地址 |  |  |  |
| 负 责 人 信 息 |  |  |  |
| 5.负责人姓名 |  | 6.身份证号码 |  |
| 7.移动电话 |  | 8.固定电话 |  |
| 9.传真电话 |  | 10.E-mail |  |
| 11.报名时间 | 年 月 日 |  |  |
| 12.递交资料 | （1）报价一览表（附件1）； （2）询价报名登记表（附件2）； （3）声明函（附件3）， （4）经办人身份证明、授权委托书及营业执照（附件4），经办人如是法定代表人（负责人），需提供《法定代表人/负责人证明书》复印件及法定代表本人（负责人）身份证复印件；经办人如是法定代表人（负责人）授权代表，需提供《法定代表人/负责人证明书》复印件、《法定代表人（负责人）授权委托书》原件或复印件、法定代表授权人身份证复印件（附法定代表人（负责人）身份证复印件）。 注：以上所有材料需加盖公章。 |  |  |
| 经办人签名 | 年 月 日 |  |  |
| 注意：1.请认真、准确填写本表内容，并保证所填写内容真实、有效、完整、一致。 2.为能将有关信息及时通知您，请务必准确填写表中1-11项的详细内容，如因潜在投标人填写信息错误、无效而造成的任何损失由潜在投标人承担。 |  |  |  |

附件3

供应商资格报价声明函

- 广东茂名健康职业学院：

- 关于贵院中药传统技能产教融合实践中心建设项目，我方愿意参加供应商报价报名，并已清楚供应商资质要求及有关文件规定。

我方声明具备以下条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；

- 报名时上传“企业法人营业执照”复印件（加盖公章）的电子文件。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

在本次供应商报价采购活动中，我方认真阅读、并充分理解供应商资格报价文件的全部内容（包括重要事项、条款和技术规范、参数及要求等）；对供应商资格报价文件中的所有内容及供应商资格报价过程中所报的价格负责，并承诺能提供满足（或优于）供应商资格报价文件中需求的货物或服务，并安排项目负责人跟进负责本项目的所有事务，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任由我方承担。

项目负责人：

联系手机：

联系固话：

特此声明！

供应商报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

供应商报价人名称（签章）：

日期：    年   月   日

附件4

法定代表人/负责人资格证明书、身份证及授权委托书

法定代表人证明书

现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：                     。

供应商报价人（公章）：

注：供应商资格报价人名称为公司名称

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

附：法定代表人身份证

2.营业执照